hiện tại tôi đang có 2 thiết bị để đo trung tâm và đo.

Phần thiết bị trung tâm sẽ bao gồm các thành phần: ESP32 WROOM 32D, LCD2004, DFPlayer Mini + Loa đi kèm, 3 nút nhấn lên xuống ok, nguồn adapter 5V. Sơ đồ kết nối của thiết bị trung tâm: LCD2004 dùng chân i2c mặc định; DFPlayer Mini thì RX nối với IO17, TX nối với IO16; nút xuống với IO25, lên với IO32, OK với IO33. Phần thiết bị đo bao gồm: ESP32 C3 WROOM 02, GY-906, GY-MAX30102 (có chân INT nối với IO4), nguồn từ pin kèm ip5306 ( có hạ áp xuống 3.3V).

KỊCH BẢN:

🔹 1 — Tất cả bình thường

36.8°C

80 bpm

SpO₂ 97%

“Sức khỏe ổn định. Bạn hoàn toàn bình thường.”

🔹 2 — Sốt nhẹ + nhịp tim cao

“Bạn có dấu hiệu căng thẳng hoặc bệnh lý. Nên nghỉ ngơi và theo dõi thêm.”

🔹 3 — Sốt cao + tim cao

“Nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Bạn nên đi kiểm tra y tế.”

🔹 4 — SpO₂ thấp

“Có dấu hiệu thiếu oxy. Cần cẩn trọng và nên khám nếu kéo dài.”

- ngoài 4 kịch bản này thì còn kịch bản nào khác khi dựa vào kết hợp của các chỉ số sinh học không

5 — Nhịp tim cao nhưng nhiệt độ bình thường – SpO₂ bình thường

📌 Ví dụ:

•	36.7°C

•	110 bpm

•	97% SpO₂

“Nhịp tim tăng cao nhưng không có dấu hiệu sốt hay thiếu oxy. Có thể do stress, lo lắng, vận động trước khi đo hoặc thể trạng yếu. Nên nghỉ ngơi và đo lại sau vài phút.”

🔹 6 — Nhịp tim thấp (bradycardia) nhưng SpO₂ & nhiệt độ bình thường

📌 Ví dụ:

•	36.8°C

•	50 bpm

•	98% SpO₂

“Nhịp tim thấp hơn bình thường. Nếu bạn là người luyện tập thể thao thì có thể là bình thường, nếu không hãy theo dõi thêm và kiểm tra sức khỏe nếu xuất hiện triệu chứng như mệt, chóng mặt.”

🔹 7 — Nhiệt độ bình thường nhưng SpO₂ thấp

📌 Ví dụ:

•	36.6°C

•	85 bpm

•	92% SpO₂

“Không có dấu hiệu sốt nhưng oxy máu thấp. Có thể liên quan đến hô hấp hoặc tuần hoàn. Nên theo dõi và kiểm tra y tế nếu kéo dài.”

🔹 8 — Sốt nhẹ nhưng SpO₂ bình thường – nhịp tim bình thường

📌 Ví dụ:

•	37.8°C

•	85 bpm

•	97%

“Bạn đang sốt nhẹ nhưng chưa có dấu hiệu bất thường nghiêm trọng. Nên nghỉ ngơi, uống nước, theo dõi thêm.”

🔹 9 — Giá trị cận biên (borderline) – “vùng xám”

📌 Ví dụ:

•	37.4°C

•	99 bpm

•	95%

“Chỉ số gần mức cảnh báo. Cần theo dõi thêm trong thời gian tới, nên đo lại nhiều lần để đánh giá chính xác.”

🔹 10 — Nghi vấn sai số do đo không đúng / nhiễu

📌 Ví dụ:

•	SpO₂ nhảy liên tục

•	Nhịp tim dao động bất thường

•	Dữ liệu không ổn định

👉 Gợi ý AI:

“Tín hiệu không ổn định. Vui lòng giữ yên tay, đeo cảm biến đúng cách và đo lại.”

🔹 11 — Cảnh báo khẩn cấp đặc biệt

📌 Ví dụ:

•	SpO₂ < 90% bất kể các chỉ số khác

👉 AI:

“Cảnh báo khẩn cấp! Chỉ số oxy máu thấp nguy hiểm. Cần kiểm tra y tế ngay.”

🔹 12 — Mức độ hoàn hảo (rất tốt)

📌 Ví dụ:

•	36.6°C

•	75 bpm

•	99%

“Chỉ số sức khỏe của bạn rất tốt. Hệ tim mạch và oxy máu hoạt động ổn định.”

HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG:

Khi khởi động sẽ có tiếng thông báo thiết bị đã khởi động kèm âm thanh với file là startSetup.mp3, màn hình hiển thị hệ thống đã khởi động và bao gồm việc cập nhật danh sách bệnh nhân từ google sheet. Thông tin bệnh nhân ở trên google sheet bao gồm ID, Tên bệnh nhân, tên kịch bản (bình thường, Sốt nhẹ + nhịp tim cao, Sốt cao + tim cao,…). Khi cập nhật thông tin từ google sheet, thiết bị trung tâm chỉ lấy thông tin id bệnh nhân và tên bệnh nhân, hiển thị thì chỉ hiển thị tên bệnh nhân. Khi muốn cập nhật dữ liệu từ mạch thiết bị đo đo được, mạch trung tâm gửi tín hiệu cho thiết bị đo qua giao thức ESP NOW. Sau khi thiết bị đo nhận được tín hiệu đó nó sẽ vào chế độ đo để đo đồng thời gửi lại tín hiệu “đã vào chế độ đo” để cho mạch trung tâm biết được phát âm thanh startMeasuring.mp3 và vào chế độ “sẵn sàng nhận dữ liệu đo từ thiết bị đo”. Sau khi thiết bị đo đo xong nó sẽ gửi thông số đo được về thiết bị trung tâm, thiết bị trung tâm sẽ hiển thị dữ liệu đo được lên LCD đồng thời phát ra loa file âm thanh kịch bản có sẵn tương đương với thông số đo rồi gửi về google sheet vào đúng tên bệnh nhân và id bệnh nhân đã chọn. Chú ý khi hiển thị thông số đo của bệnh nhân nào đó, không hiển thị tên kịch bản lên LCD mà chỉ phát ra loa file âm thanh tương ứng với tên kịch bản đó và không gửi dữ liệu cảm biến lên sheet mà phải gửi tên kịch bản tương đương với các thông số đo được. Khi khởi động xong hệ thống, bao gồm cả việc hiển thị “Hệ thống đã khởi động” thì LCD sẽ hiển thị dòng 1 là “List bệnh nhân” và 3 dòng còn lại là danh sách các bệnh nhân được cập nhật từ sheet xuống, việc của tôi là sử dụng 3 nút lên xuống ok để chọn bệnh nhân muốn đo. Khi chọn được bệnh nhân muốn đo, LCD hiển thị dòng 1 là tên bệnh nhân và 3 dòng còn lại là dữ liệu của cảm biến bao gồm nhiệt độ (đơn vị là độ C), nhịp tym (đơn vị là bpm), SpO2 là %. Khi nhận được dữ liệu đo được từ thiết bị đo gửi về, 3 dòng cuối sẽ hiển thị thông số đo được của bệnh nhân (tên bệnh nhân ở dòng 1) rồi làm thao tác cập nhật lên sheet như tôi đã nói ở các câu văn trước. Khi muốn thoát ra, người dùng có thể nhấn nút OK 1 lần nữa để có thể thoát về màn hình chính là danh sách các bệnh nhân được cập nhật từ sheet xuống. Lưu ý, không được cập nhật xuống thiết bị đo mà bị trùng id của nhau, nếu dùng nút xuống để qua hết 3 bệnh nhân thì LCD sẽ cập nhật và hiển thị số bệnh nhân khác nhỏ hơn hoặc bằng 3, cứ thế cho đến các bệnh nhân sau và nếu xuống hết không còn bệnh nhân nữa thì quay lại từ bệnh nhân đầu (là bệnh nhân ở đầu sheet và dòng thứ 2 của LCD).

Khi không còn online hệ thống vẫn hoạt động bình thường chỉ là phải lưu danh sách các bệnh nhân gần nhất đo được kèm thông tin về tên kịch bản và id bệnh nhân vào trong bộ nhớ của ESP32 trong thiết bị trung tâm (lưu ý không lưu thông số đo được mà phải lưu tên kịch bản tương đương).Sau khi có wifi và online lại được thì phải tự động cập nhật những thông tin về bệnh nhân mà esp32 đã lưu được lên sheet rồi xóa các dữ liệu đó đi khỏi ESP32 trong thiết bị đo.

Về phần thiết bị đo thì khi chưa bật thì sẽ không nhận được tín hiệu nào, chỉ khi bật lên mới nhận được tín hiệu của thiết bị trung tâm. Khi thiết bị đo nhận được tính hiệu rằng “nó phải đo” từ thiết bị trung tâm thì thiết bị đo vào chế độ đo. Khi vào chế độ đo, thiết bị sẽ kiểm tra thông số đo được qua cảm biến nhiều lần. Nếu thấy giá trị thay đổi không quá nhiều, thiết bị đo sẽ coi đây là ổn định và tính trung bình các giá trị đo được rồi gửi về thiết bị trung tâm. Nếu trong quá trình đo mà có nhiều các giá trị không ổn định thì nó sẽ gửi tín hiệu cho thiết bị trung tâm biết rằng có thể người dùng đang sử dụng không đúng cách đo và cần đo lại, thiết bị trung tâm sẽ phát âm thanh kịch bản koOndinh.mp3. Sau khi hoàn tất quá trình đo bao gồm cả gửi dữ liệu đo được đi cho thiết bị trung tâm thì thiết bị đo sẽ vào chế độ sleep trong khoảng thời gian 15 giây để tiết kiệm pin rồi lại thức dậy để vào chế độ nhận tín hiệu tư thiết bị trung tâm.

Ngoài các hoạt động chính này của hệ thống thì bạn có thể gợi ý them cho mình về các âm thanh có thể đi cùng với hành động nào đó ngoài các hành động với các âm thanh có sẵn mình đã nêu ở các đoạn văn mình trình bày ở trên.