CÔNG TY CỔ PHẦN KZTECH Địa chỉ: 18 Ng.260 Nguyễn Xiển,Thanh Xuân, Hà Nội BÁO CÁO NGHIÊN CỨU DỰ ÁN HỆ THỐNG ĐÀM THOẠI KHÔNG DÂY CHO DỊCH VỤ TAXI Phụ trách thực hiện: Phòng R&D Thành viên thực hiện: Lê Gia Hoàng Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

1. Tổng quan dự án	1

2. Phạm vi dự án	1

3. Đặc tả yêu cầu hệ thống	2

3.1. Yêu cầu chức năng	2

3.2. Yêu cầu phi chức năng	2

4. Nguyên lý hoạt động đàm thoại hai chiều	2

4.1. Chuỗi xử lý tín hiệu đầu cuối (End-to-End Signal Chain)	2

Diễn giải chi tiết:	3

4.2. Cơ chế nhận và tái tạo âm thanh	3

4.3. Cơ chế điều khiển bán song công (Half-duplex Control)	4

Lý do lựa chọn Half-duplex:	4

4.4. Đặc tính độ trễ hệ thống (Latency Budget Analysis)	4

5. Đội ngũ triển khai và lộ trình mở rộng	4

5.1. Phân công nhiệm vụ	5

5.2. Lộ trình mở rộng	5

# 1. Tổng quan dự án

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của ngành dịch vụ taxi, việc duy trì kênh liên lạc thông suốt giữa trung tâm điều hành và đội ngũ tài xế là yếu tố then chốt. Tuy nhiên, chi phí đầu tư hệ thống đàm thoại chuyên dụng và phí thuê bao viễn thông hàng tháng đang tạo áp lực lớn lên lợi nhuận. Báo cáo này đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống đàm thoại không dây dựa trên nền tảng vi điều khiển ESP32 – một giải pháp tối ưu hóa chi phí theo mô hình tự phát triển.

Dự án hướng tới việc thay thế các thiết bị bộ đàm truyền thống đắt tiền bằng các trạm đầu cuối tùy biến, tận dụng hạ tầng Wi-Fi tại trạm dừng hoặc kết nối trực tiếp ESP-NOW giữa các xe trong phạm vi gần. Việc tự chủ công nghệ không chỉ giúp giảm chi phí mà còn cho phép tùy biến kiểu dáng để tích hợp sâu vào bảng điều khiển của xe taxi, mang lại sự tiện dụng tối đa cho tài xế.

# 2. Phạm vi dự án

Xác định rõ ranh giới kỹ thuật là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính ổn định của hệ thống trong môi trường di động và nhiễu điện từ phức tạp của xe hơi.

- Các thành phần bao gồm:

  - Thiết kế phần cứng: Phát triển dựa trên bo mạch ESP32 C3 Super Mini , module micro I2S INMP-441, mạch khuếch đại âm thanh MAX98357A và loa 4 ohm 3w.

  - Phát triển Firmware: Xử lý tín hiệu âm thanh kỹ thuật số qua I2S, lập trình giao thức truyền tải không dây và quản lý bộ đệm chống rung dịch thời gian (Jitter Buffer).

  - Thiết kế công nghiệp: Sản xuất vỏ thiết bị bằng công nghệ in 3D, tối ưu hóa cho không gian nội thất xe.

- Ràng buộc kỹ thuật và quản trị rủi ro trong mạng truyền thông dữ liệu:

  - Phạm vi kết nối: Giao thức ESP-NOW có giới hạn hiệu quả trong khoảng 100-200m (tầm nhìn thẳng). Do đó, hệ thống được thiết kế cho các kịch bản liên lạc nội bộ trong bãi đỗ, liên lạc giữa các xe di chuyển theo đoàn hoặc tại trạm trung chuyển. Ngoài ra còn dùng thêm cả mạng internet để liên lạc ngoài vùng phủ của giao thức ESP-NOW.

  - Môi trường nguồn điện: Thiết bị phải xử lý được nguồn điện từ xe (12V DC) thông qua các bộ chuyển đổi hạ áp ổn định, chống lại các xung điện áp đột ngột của hệ thống khởi động xe.

# 3. Đặc tả yêu cầu hệ thống

Để đảm bảo độ trung thực của tín hiệu thoại trong môi trường đô thị ồn ào, các yêu cầu sau phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

## 3.1. Yêu cầu chức năng

| STT | Chức năng | Mô tả chi tiết kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Push-to-Talk (PTT) | Sử dụng nút bấm vật lý kích hoạt bằng cơ chế ngắt (interrupt-driven) để đảm bảo phản hồi tức thì và tiết kiệm tài nguyên CPU. |
| 2 | Truyền tải thời gian thực | Duy trì độ trễ giữa các đầu cuối (end-to-end) ở mức ~0.5 giây. |
| 3 | Khử nhiễu vô tuyến | Thiết kế mạch lọc LC và LDO riêng biệt để cách ly nhiễu chuyển mạch của module Wi-Fi khỏi đường clock I2S của micro. |
| 4 | Chế độ truyền kép | Hỗ trợ UDP Broadcast (qua Router Wi-Fi) cho trạm điều hành và ESP-NOW cho kết nối trực tiếp giữa các xe. |
| 5 | Quản lý năng lượng | Tích hợp bộ sạc pin và công tắc vật lý cho các tình huống khẩn cấp ngoài xe. |

## 3.2. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu suất âm thanh: Tốc độ lấy mẫu đạt 16kHz, mẫu 8-bit, cung cấp chất lượng âm thanh đủ cho mục đích điều hành chuyên nghiệp.

- Độ tin cậy: Hệ thống hoạt động theo cơ chế "Best effort". Trong môi trường nhiễu đa đường, các gói tin lỗi hoặc mất sẽ được xử lý bằng cách chèn nhiễu trắng nhẹ để tránh ngắt quãng âm thanh đột ngột.

- Tính ổn định: Sử dụng bộ điều chỉnh sụt áp thấp (LDO) để duy trì điện áp 3.3V ổn định cho các thành phần nhạy cảm khi pin suy giảm.

# 4. Nguyên lý hoạt động đàm thoại hai chiều

Hệ thống đàm thoại không dây được thiết kế dựa trên nguyên lý biến đổi tín hiệu âm thanh thành dữ liệu số, truyền qua môi trường vô tuyến và tái tạo lại âm thanh tại đầu nhận. Quá trình này diễn ra theo chu trình khép kín giữa hai thiết bị đầu cuối, với cơ chế điều khiển bán song công (Half-duplex) nhằm đảm bảo tính ổn định trong môi trường truyền dẫn không đảm bảo.

## 4.1. Chuỗi xử lý tín hiệu đầu cuối (End-to-End Signal Chain)

Quá trình truyền thoại được thực hiện qua các bước tuần tự sau:

Âm thanh → Micro (I2S) → Lấy mẫu (Sampling) → Mã hóa (Encoding) → 
Đóng gói (Packetization) → Truyền (ESP-NOW / UDP) → 
Giải mã (Decoding) → Phát (I2S DAC + Amplifier) → Âm thanh

### Diễn giải chi tiết:

- Thu âm (Acquisition)
Micro kỹ thuật số INMP441 thực hiện chuyển đổi dao động âm thanh thành tín hiệu số PCM thông qua giao tiếp I2S, loại bỏ nhiễu analog và suy hao tín hiệu.

- Lấy mẫu và số hóa (Sampling & Quantization)
Tín hiệu được lấy mẫu ở tần số 16kHz (Nyquist cho voice band), độ phân giải 8-bit hoặc 16-bit tùy cấu hình hiệu năng.

- Mã hóa và nén (Encoding & Compression)
Dữ liệu PCM có thể được nén bằng thuật toán ADPCM nhằm giảm băng thông truyền tải mà vẫn giữ được độ rõ của giọng nói.

- Đóng gói dữ liệu (Packetization)
Dữ liệu được chia thành các khung nhỏ (~10–20ms audio), mỗi gói chứa:

  - Sequence number (đánh số thứ tự)

  - Payload (dữ liệu âm thanh)

  - CRC kiểm tra lỗi

- Truyền dẫn (Transmission)

  - Trong chế độ ESP-NOW: dữ liệu được đóng gói vào Wi-Fi frame và gửi trực tiếp peer-to-peer.

  - Trong chế độ UDP: dữ liệu được broadcast qua Access Point tới nhiều node.

## 4.2. Cơ chế nhận và tái tạo âm thanh

Tại thiết bị nhận, quá trình ngược lại được thực hiện:

- Nhận gói tin (Reception)
Gói tin được nhận với độ trễ và jitter không cố định do đặc tính mạng không dây.

- Bộ đệm chống jitter (Jitter Buffer)
Dữ liệu được lưu tạm trong buffer vòng (circular buffer) nhằm:

  - Sắp xếp lại thứ tự gói tin

  - Làm mượt dòng dữ liệu

  - Hạn chế hiện tượng giật tiếng

- Xử lý mất gói (Packet Loss Concealment)
Trong trường hợp mất gói:

  - Chèn tín hiệu giả (silence hoặc noise shaping)

  - Tránh hiện tượng “click” hoặc ngắt quãng đột ngột

- Giải mã (Decoding)
Dữ liệu được giải mã từ ADPCM về PCM.

- Phát âm thanh (Playback)
Tín hiệu PCM được đưa qua giao tiếp I2S tới bộ khuếch đại MAX98357A amplifier và phát ra loa.

## 4.3. Cơ chế điều khiển bán song công (Half-duplex Control)

Hệ thống sử dụng mô hình Push-to-Talk (PTT) để điều phối luồng truyền:

- Khi nhấn PTT:

  - Thiết bị chuyển sang trạng thái Transmit (TX)

  - Micro và encoder hoạt động

  - Loa tạm thời bị vô hiệu (mute)

- Khi nhả PTT:

  - Thiết bị chuyển sang trạng thái Receive (RX)

  - Dừng truyền dữ liệu

  - Kích hoạt bộ giải mã và phát âm

### Lý do lựa chọn Half-duplex:

- Tránh xung đột truy cập kênh

- Giảm yêu cầu băng thông

- Đơn giản hóa thiết kế DSP

## 4.4. Đặc tính độ trễ hệ thống (Latency Budget Analysis)

Độ trễ đầu cuối được cấu thành từ các thành phần:

| Thành phần | Độ trễ ước tính |
| --- | --- |
| Sampling frame | 10–20 ms |
| Encoding | 5–10 ms |
| Transmission | 10–50 ms |
| Jitter Buffer | 20–100 ms |

Tổng độ trễ hệ thống:
~50 – 200 ms (ESP-NOW)
~100 – 500 ms (UDP qua Wi-Fi)

# 5. Đội ngũ triển khai và lộ trình mở rộng

## 5.1. Phân công nhiệm vụ

- Kỹ sư hệ thống nhúng (Firmware):

  - Tối ưu hóa các bộ đệm DMA (Direct Memory Access) và Circular Buffer cho I2S để giảm tải cho CPU.

  - Lập trình logic chuyển đổi giao thức UDP/ESP-NOW.

- Kỹ sư phần cứng (Hardware):

  - Thiết kế PCB tối ưu hóa đường tín hiệu clock, triển khai mạch lọc nhiễu nguồn.

  - Thiết kế và in 3D vỏ máy, phù hợp môi trường trong xe.

- Chuyên viên kiểm thử (QA/QC):

  - Đánh giá thực tế trong các điều kiện tiếng ồn động cơ và tốc độ di chuyển khác nhau.

## 5.2. Lộ trình mở rộng

Sau khi hoàn thiện bản mẫu (Prototype), hệ thống sẽ được nâng cấp các tính năng cao cấp:

- Nén âm thanh: Giảm băng thông truyền tải để tăng số lượng thiết bị trong mạng.

- Kiểm soát độ lợi tự động (AGC): Đảm bảo âm lượng đồng nhất dù tài xế nói ở các khoảng cách khác nhau tới micro.

- Triệt tiêu tiếng vọng : Hỗ trợ chế độ đàm thoại hai chiều toàn phần (Full-duplex).

Báo cáo này khẳng định tính khả thi của việc ứng dụng ESP32 vào ngành taxi, mang lại sự chủ động về công nghệ và hiệu quả kinh tế vượt trội so với các giải pháp truyền thống.